# Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

# «Детский сад № 70 комбинированного вида»

| # СОГЛАСОВАНО: # Председатель профсоюзной организации # _________________/Е.И. Крылатых # Протокол № ____ от 03.10.2022г. | # УТВЕРЖДЕНО: # Приказ директора # МАДОУ «Детский сад № 70» # № 01-184/5 от 03.10.2022г. |
| --- | --- |

# Инструкция по использованию системы оповещения и управления эвакуацией при ЧС

# БОТ -22-2022

| Световой индикатор | Описание |
| --- | --- |
| «ПОЖАР» (красный) | Загорается при получении от ППКП сигнала «Пожар» по линии управления автоматическим запуском оповещения (линия ЛУ1). Гаснет по нажатию кнопки «СБРОС». |
| «ОПОВЕЩЕНИЕ ПУСК» (красный) | Горит в режиме оповещения и в режиме оповещения с микрофона. Гаснет при переходе в дежурный режим или режим остановки оповещения. |
| «МИКРОФОН» (красный / зелёный) | Горит красным в режиме оповещения с микрофона. Горит зелёным в режиме записи пользовательского сообщения и вспыхивает красным при высокой громкости звука. |
| «ОПОВЕЩЕНИЕ СТОП» (жёлтый) | Загорается при переходе прибора в режим остановки оповещения по нажатию кнопки «СТОП». Гаснет при возобновлении оповещения или по нажатии кнопки «СБРОС». |
| «ПИТАНИЕ 220 В» (зелёный). | Горит при наличии основного источника питания – сети ~ 220 В, 50 Гц. |
| «ПИТАНИЕ РЕЗЕРВ» (зелёный) | Горит при наличии и исправности резервной аккумуляторной батареи. |
| «ЗВУК ОТКЛ.» (жёлтый) | Загорается при отключении звукового сигнализатора прибора после нажатия соответствующей кнопки. Гаснет по нажатию кнопки «СБРОС» или приёме новых сигналов на линиях управления или возникновении новых неисправностей |
| «ДОСТУП» (зелёный) | Индикатор доступа к органам управления прибора. Погашен — доступ к органам управления отключен (кнопки «ОПОВЕЩЕНИЕ ПУСК», «ОПОВЕЩЕНИЕ СТОП», «СБРОС»). Светится — наличие доступа к органам управления. Вспышками индицирует ввод кода доступа и запись кодового числа. |
| «НЕИСПРАВНОСТЬ» (жёлтый) | Обобщенный индикатор неисправности. Загорается при наличии любой из неисправностей совместно с индикатором расшифровки типа неисправности. Светится в служебных режимах. Гаснет по нажатию кнопки «СБРОС» только если неисправность была устранена. Мигает в режиме защиты аккумуляторной батареи от глубокого разряда |

Управление прибором (кнопок).

| Кнопка | Описание работы |
| --- | --- |
| «СБРОС» | Нажатие кнопки переводит прибор в дежурный режим из режимов оповещения и остановки оповещения, сбрасывает индикацию пожара и неисправностей и отменяет отключение звуковой сигнализации. В дежурном режиме длительное нажатие кнопки запускает тест световой и звуковой индикации |
| «ОПОВЕЩЕНИЕ ПУСК» | Нажатие кнопки в любом из режимов запускает речевое тревожное оповещение. |
| «ОПОВЕЩЕНИЕ СТОП» | Переводит прибор в режим остановки начатого тревожного оповещения или остановки оповещения с микрофона. |
| «ДОСТУП» | В дежурном режиме нажатие вызывает отключения доступа к органам управления (кроме кнопки «ЗВУК ОТКЛ.») для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц. Включение доступа возможно в любом из режимов (см. п.4.1). Дальнейшее описание работы прибора приведено для клавиатуры с включенном доступом. |
| «ЗВУК ОТКЛ.» (отключение звуковой индикации) | Отключает текущую звуковую сигнализацию. Отмена отключения осуществляется кнопкой «СБРОС». Сигнализация возобновляется при появлении новых неисправностей или сигналов управления. Кнопка функционирует во всех режимах даже при отключённом доступе остальных органов управления прибором. |
| «ЛИНИИ ОПОВЕЩЕНИЯ 1-2» и «ЛИНИИ ОПОВЕЩЕНИЯ 3-4» | Кнопками выбираются линии оповещения для трансляции сигналов с линейного входа. Выбор может происходить, как до начала трансляции в дежурном режиме, так и непосредственно в режиме трансляции. |
| «МИКРОФОН» | Нажатие кнопки в любом из режимов запускает оповещение с микрофона. Повторное нажатие кнопки возвращает прибор в исходный режим |
| «ЛИН. ВХОД» (линейный вход) | Переход в режим трансляции сигнала с линейного входа. Повторное нажатие кнопки возвращает прибор в исходный режим. |

Инструкция разработана на основании

Руководства по эксплуатации

САПО. 425541.021РЭ

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| с инструкцией по |  | # по использованию системы оповещения и управления эвакуацией при ЧС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: |  |  |  |  |  |
| № п/п | Ф.И.О. |  | Должность | Дата | Подпись |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |