# Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

# «Детский сад № 70 комбинированного вида»

| # СОГЛАСОВАНО: # Председатель профсоюзной организации # _________________/Е.И. Крылатых # Протокол № ____ от 03.10.2022г. | # УТВЕРЖДЕНО: # Приказ директора # МАДОУ «Детский сад № 70» # № 01-184/5 от 03.10.2022г. |
| --- | --- |

# Инструкция по охране труда

# при работе с гладильным катком

30-ОТ-2022

Информационная карта

| Дата введения в действие документа | 03.10.2022г. |
| --- | --- |
| Направление деятельности | Охрана труда |
| Номер редакции | 0 |
| Подразделение-инициатор | МАДОУ «Детский сад № 70» |

Содержание

| № п/п | Содержание | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования охраны труда | 3 |
| 2 | Требования охраны труда перед началом работы | 3 |
| 3 | Требования охраны труда во время работы | 3 |
| 4 | Требования охраны труда в аварийных ситуациях | 3 |
| 5 | Требования охраны труда по окончании работы | 3 |
| 6 | Лист ознакомления | 6 |

- Общие требования охраны труда

Настоящая инструкция разработана на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты российской федерации от 29 октября 2021 г. N 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»

1.1. К работе с гладильным катком (далее - катком) допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Лица, допущенные к работе с катком должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе с гладильным прессом возможно воздействие работающих следующих опасных производственных факторов: - ожоги рук при касании нагретых частей катка; - затягивание частей тела в движущиеся части катка; - возникновение пожара при оставлении включенного в сеть гладильного пресса без присмотра; - поражение электрическим током.

1.4. При работе с катком должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный или фартук и косынка, а также диэлектрический коврик.

1.5. В помещении для глажения должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

1.6. Сотрудники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для глажения должен быть огнетушитель.

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить об этом администрации учреждения.

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего распорядка, и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний и норм правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.

2.2. Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура катка.

2.3. Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Перед включением катка в сеть встать на диэлектрический коврик.

3.2. Включать каток в сеть и выключать из нее только сухими руками.

3.3. При работе следить за тем, чтобы посторонних предметы не попадали между движущимися частями катка.

3.5. Во избежание ожога рук не касаться горячих частей катка

3.6. Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть каток без присмотра.

3.7. Следить за нормальной работой катка, не давать ему перегреваться.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При появлении неисправности в работе катка, появлении искрения и т.д. немедленно отключить каток от электросети и сообщить об этом  заведующему хозяйством

4.2. При возникновении пожара немедленно отключить каток от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения

4.4. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Отключить пресс от сети, при отключении не дергать за электрический шнур, а только за вилку.

5.2. Привести в порядок рабочее место.

5.3. Провести влажную уборку помещения, выключить вытяжную вентиляцию или проветрить помещение.

5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Разработал:

Руководитель МАДОУ «Детский сад № 70»                          ____________________/О.Н Коршунова

Согласовано:

Специалист по охране труда           __________________/Е.И. Крылатых

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| с инструкцией по |  | # охране труда при работе с гладильным катком |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: |  |  |  |  |  |
| № п/п | Ф.И.О. |  | Должность | Дата | Подпись |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  |  |  |