# Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

# «Детский сад № 70 комбинированного вида»

| # СОГЛАСОВАНО: # Председатель профсоюзной организации # _________________/__________________ # Протокол №____ от __________________ | # УТВЕРЖДЕНО: # Приказ директора # МАДОУ «Детский сад № 70» # № __________ от ________________ |
| --- | --- |

# Инструкция по охране труда для сотрудников

# при эксплуатации водяного насоса

№ ИОТ 70-49-2019

- Общие требования охраны труда

Настоящая инструкция разработана на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты российской федерации от 29 октября 2021 г. N 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»

1.1. К управлению водяными насосами допускаются рабочие, прошедшие вводный инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте по безопасному ведению работ.

1.2. Проверка знаний работников, обслуживающих насосы должна производиться ежегодно.

2. Требования к оборудованию

2.1. Корпус электродвигателя и кожух рубильника во избежание поражения электротоком должны быть надежно заземлены. Кожух пускового рубильника необходимо закрыть ящиком и запереть.

2.2. Освещение рабочего места рабочего по обслуживанию насоса должно быть выполнено согласно условиям электробезопасности.

2.3. Осмотр, текущий ремонт насосов должен производиться лишь после отключения напряжения.

3. Требования охраны труда перед началом работы

3.1. Рабочий по обслуживанию насоса, принимающий смену, обязан осмотреть и проверить:

- исправность всасывающих шлангов;

- показания контрольно-измерительных приборов (на наличие манометра и др.), их исправность;

- количество и качество смазки, и ее состояние, достаточность затяжки сальниковых уплотнений;

- отсутствие вибрации насоса и двигателя;

- исправность пускового приспособления и надежность заземления;

- наличие и исправность инструментов и защитных средств (перчатки, коврики и т.д.)

3.2. Перед пуском насоса необходимо убрать с него инструмент и другие посторонние предметы.

3.3. Убедившись в исправности насоса, рабочий по обслуживанию насоса приступает к пуску насоса.

4. Требования охраны труда во время работы

4.1. Рабочий по обслуживанию насоса должен:

- следить за правильным и нормальным режимом водяного насоса;

- следить за показаниями контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры;

- при появлении во время работы необычного шума или неполадок в электродвигателе и пусковой аппаратуре, рабочий по обслуживанию насоса обязан остановить насос для устранения неисправностей;

- рабочему по обслуживанию насоса при работе насоса с электродвигателем во избежание поражения электротоком запрещается прикасаться к находящимся под напряжением токоведущим частям, даже изолированным;

- при остановке насоса с электродвигателем в холодное время во избежание размораживания не оставлять его с водой;

- для остановки насоса рабочий по обслуживанию насоса должен нажать кнопку "стоп" и отключить рубильник, питающий насос;

- производить какие-либо ремонтные работы, подтягивать сальники, а также чистить механизмы во время работы и без снятия напряжения, запрещается;

- во время работы насоса запрещается спускаться и находиться в яме.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Рабочий по обслуживанию насоса обязан:

- отключить питание насоса;

- проверить все трущиеся части насоса;

- убрать всасывающий шланг (при работе в одну смену);

- при работе в две и более смены, сдать смену сменщику по журналу, сообщив о произведенных замечаниях и неисправностях;

- убрать рабочее место, очистить насос;

- переодеться, помыть руки, спецодежду положить в инструментальную (раздевалку).

Разработал:

Руководитель филиала

МАДОУ «Детский сад № 70»-

«Детский сад №___»                                      ____________________/_______________

Согласовано:

Специалист по охране труда           __________________/Е.И. Крылатых