# Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

# «Детский сад № 70 комбинированного вида»

| # СОГЛАСОВАНО: # Председатель профсоюзной организации # _________________/Е.И. Крылатых # Протокол № ____ от 03.10.2022г. | # УТВЕРЖДЕНО: # Приказ директора # МАДОУ «Детский сад № 70» # № 01-184/5 от 03.10.2022г. |
| --- | --- |

# Инструкция по охране труда для сотрудников

# при эксплуатации овощерезательной машины

26-ОТ-2022

Информационная карта

| Дата введения в действие документа | 03.10.2022г. |
| --- | --- |
| Направление деятельности | Охрана труда |
| Номер редакции | 0 |
| Подразделение-инициатор | МАДОУ «Детский сад № 70» |

Содержание

| № п/п | Содержание | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования охраны труда | 3 |
| 2 | Требования охраны труда перед началом работы | 3 |
| 3 | Требования охраны труда во время работы | 3 |
| 4 | Требования охраны труда в аварийных ситуациях | 3 |
| 5 | Требования охраны труда по окончании работы | 3 |
| 6 | Лист ознакомления | 4 |

- Общие требования охраны труда.

Настоящая инструкция разработана на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты российской федерации от 29 октября 2021 г. N 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»

1.1.К работе на овощерезательной машине допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2. Опасные производственные факторы:

- травмирование рук при неправильном использовании оборудования;

- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса овощерезательной машины и отсутствии диэлектрического коврика.

1.3. При работе на овощерезательной машине   используется специальная одежда: халат, фартук хлопчатобумажный, косынка   или   колпак, а также средства индивидуальной   защиты: диэлектрический коврик.

2.   Требования охраны труда перед началом работы.

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку, убедиться в наличии на полу около овощерезательной машины диэлектрического коврика.

2.2. Проверить наличие и надежность присоединения к корпусу овощерезательной машины защитного заземления, а также целостность проводящего кабеля электропитания.

2.3. Проверить работу овощерезательной машины на холостом ходу путем кратковременного ее включения.

2.4. Подготовить к обработке на овощерезательной машине продукты.

3 Требования охраны труда во время работы.

3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить овощерезательную машину.

3.2. Загрузку овощей производить только при выключенной машине.

3.3. При работе машин категорически запрещается открывать предохранительные крышки машины.

3.4. Снимать диски и менять ножи и гребенки можно только после полной остановки машины при выключенном электродвигателе.

3.5. При заклинивании продуктов немедленно отключить электродвигатель и только после этого открыть, и снять загрузочное устройство и удалить заклинившиеся куски продукта. Удалять заклинившиеся куски продуктов при работающем электродвигателе категорически запрещается.

3.6. Перед установкой сменных дисков машин тщательно проверить надежность крепления к ним ножей и гребенок.

4 Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1. При возникновении неисправности в работе овощерезательной машины, а также нарушения защитного заземления ее корпуса, работу прекратить и выключить овощерезательную машину. Работу продолжить после устранения неисправности.

4.2. При коротком замыкании и загорании электрооборудования овощерезательной машины, немедленно отключить его от сети и приступить к тушению очага возгорания с помощью углекислотного и порошкового огнетушителя.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.Требования охраны труда по окончании работы.

5.1. Выключить овощерезательную машину, удалить из нее остатки продуктов и промыть горячей водой.

5.2. Привести в порядок рабочее место, снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Разработал:

Директор

МАДОУ «Детский сад № 70»                    ____________________/О.Н. Коршунова

Согласовано:

Специалист по охране труда           __________________/Е.И. Крылатых

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| с инструкцией по |  | # охране труда при эксплуатации овощерезательной машины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: |  |  |  |  |  |
| № п/п | Ф.И.О. |  | Должность | Дата | Подпись |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |