# Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

# «Детский сад № 70 комбинированного вида»

| # СОГЛАСОВАНО: # Председатель профсоюзной организации # _________________/Е.И. Крылатых # Протокол № ____ от 03.10.2022г. | # УТВЕРЖДЕНО: # Приказ директора # МАДОУ «Детский сад № 70» # № 01-184/5 от 03.10.2022г. |
| --- | --- |

# Инструкция по охране труда для сотрудников

# при эксплуатации посудомоечной машины

31-ОТ-2022

Информационная карта

| Дата введения в действие документа | 03.10.2022г. |
| --- | --- |
| Направление деятельности | Охрана труда |
| Номер редакции | 0 |
| Подразделение-инициатор | МАДОУ «Детский сад № 70» |

Содержание

| № п/п | Содержание | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования охраны труда | 3 |
| 2 | Требования охраны труда перед началом работы | 3 |
| 3 | Требования охраны труда во время работы | 3 |
| 4 | Требования охраны труда в аварийных ситуациях | 3 |
| 5 | Требования охраны труда по окончании работы | 4 |
| 6 | Лист ознакомления | 5 |

- Общие требования охраны труда

Настоящая инструкция разработана на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты российской федерации от 29 октября 2021 г. N 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»

1.1.К работе на посудомоечной машине допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2. Опасные производственные факторы:

- травмирование рук при неправильном использовании оборудования;

- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса посудомоечной машины и отсутствии диэлектрического коврика.

1.3.При работе на посудомоечной машине используется специальная одежда:

- халат,

- фартук хлопчатобумажный,

- косынка или колпак,

а также средства индивидуальной защиты: диэлектрический коврик.

2. Требования охраны труда перед началом работы.

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку, убедиться в наличии на полу около посудомоечной машины диэлектрического коврика.

2.2. Проверить наличие и надежность присоединения к корпусу посудомоечной машины защитного заземления, а также целостность проводящего кабеля электропитания.

2.3. Проверить работу посудомоечной машины на холостом ходу путем кратковременного ее включения.

2.4. Подготовить к обработке на посудомоечной машине предметы.

3 Требования охраны труда во время работы.

3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить посудомоечную машину.

3.2. При работе машин во избежание ожогов горячей водой и паром категорически запрещается открывать дверцу моющей или ополаскивающей камеры.

3.3. Вынимать лотки-фильтры и насадки моющих и ополаскивающих душей для их очистки можно только при включенной машине, водонагревателе и закрепленной на фиксаторах дверце машины.

3.4. При первоначальном пуске посудомоечной машины обязательно проверить наличие воды в ванне машины и электронагревателе.

3.5. Сливать загрязненную воду из ванны во время работы машины запрещается.

3.6. Снимать с посудомоечной машины предохранительные щитки, кожухи и ограждения, также работать на машине с неисправными приборами автоматики, предохранительными и пусковыми клапанами, концевыми выключателями категорически запрещается.

3.7. Работать на машине при включенных электроводонагревателях запрещается.

3.8. Проводить проверку предохранительного клапана 2 раза в год, проверку манометра, один раз в год.

3.9. При обнаружении неисправностей в работе посудомоечной машины, электродвигатель немедленно отключить, прекратить подачу воды и вызвать слесаря для устранения неисправности.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1 .При возникновении неисправности в работе посудомоечной машины, а также нарушения защитного заземления ее корпуса, работу прекратить и выключить посудомоечную машину. Работу продолжить после устранения неисправности.

4.2. При коротком замыкании и загорании электрооборудования посудомоечной машины, немедленно отключить его от сети и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3. При получении травмы оказать первую доврачебную помощь пострадавшему, сообщить администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании работы.

5.1. Выключить посудомоечную машину, удалить из нее остатки продуктов и промыть горячей водой.

5.2. Привести в порядок рабочее место, снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Разработал:

Директор

МАДОУ «Детский сад № 70»                     ____________________/О.Н. Коршунова

Согласовано:

Специалист по охране труда           __________________/Е.И. Крылатых

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| с инструкцией по |  | # охране труда при эксплуатации машины посудомоечной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: |  |  |  |  |  |
| № п/п | Ф.И.О. |  | Должность | Дата | Подпись |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |