# Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

# «Детский сад № 70 комбинированного вида»

| # СОГЛАСОВАНО: # Председатель профсоюзной организации # _________________/Е.И. Крылатых # Протокол № ____ от 03.10.2022г. | # УТВЕРЖДЕНО: # Приказ директора # МАДОУ «Детский сад № 70» # № 01-184/5 от 03.10.2022г. |
| --- | --- |

# Инструкция по охране труда

# при работе с ручным электроинструментом

38-ОТ-2022

Информационная карта

| Дата введения в действие документа | 03.10.2022г. |
| --- | --- |
| Направление деятельности | Охрана труда |
| Номер редакции | 0 |
| Подразделение-инициатор | МАДОУ «Детский сад № 70» |

Содержание

| № п/п | Содержание | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования охраны труда | 3 |
| 2 | Требования охраны труда перед началом работы | 3 |
| 3 | Требования охраны труда во время работы | 4 |
| 4 | Требования охраны труда в аварийных ситуациях | 4 |
| 5 | Требования охраны труда по окончании работы | 5 |
| 6 | Лист ознакомления | 7 |

- Общие требования охраны труда при работе с электроинструментом

Настоящая инструкция разработана на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты российской федерации от 29 октября 2021 г. N 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»

1.1. Данная инструкция распространяется на всех работников дошкольного образовательного учреждения (ДОУ), использующих в работе ручной электроинструмент.

1.2. Самостоятельно работать с ручным электроинструментом разрешается лицам:

- в возрасте 18 лет и старше, прошедшим обязательный периодический медицинский осмотр и не имеющим медицинских противопоказаний для работы с ручным электроинструментом;

- обученным безопасным приемам и методам труда по установленной программе с проверкой знаний и получением II группы допуска по электробезопасности с выдачей удостоверения установленного образца;

- прошедшим вводный инструктаж по электробезопасности и инструктаж на рабочем месте;

- прошедшим ознакомление с настоящей инструкцией по охране труда при работе с ручным электроинструментом, а также с инструкциями по эксплуатации ручного электроинструмента.

1.3. К опасными факторам при работе с ручным электроинструментом относятся:

- физические - электрические и магнитные поля; статическое электричество; повышенное напряжение в электрической сети; шум; вибрация; вращающиеся и движущиеся части электроинструмента; колющие и режущие части и приспособления электроинструмента;

- химические – пыль.

1.4. При работе с электроинструментом предусмотрено обязательное использование:

- защитных очков;

- диэлектрических средств индивидуальной защиты - перчатки, боты, галоши, коврики.

1.5. Во время работы работнику необходимо строго соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, поддерживать чистоту рабочего места.

1.6. При работе с электроинструментом требуется строгое выполнение положений данной инструкции по охране труда при работе с электроинструментом, инструкций по правилам эксплуатации используемого в работе электроинструмента.

1.7. Места подключения электроинструмента должны обязательно иметь надписи или таблички с указанием напряжения в электрической сети.

1.8. В целях обеспечения противопожарной безопасности рабочее место рабочего должно быть оснащено исправным огнетушителем.

1.9. Работнику учреждения необходимо знать место расположения аптечки для оказания первой помощи пострадавшим.

1.10. О любых неисправностях используемого в работе электроинструмента, работнику следует срочно доложить завхозу ДОУ, а при его отсутствии – дежурному администратору школы и зарегистрировать факт неисправности в журнале регистрации заявок.

1.11. За любое нарушение настоящей инструкции по охране труда при работе с ручным электроинструментом работник несет персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Требования охраны труда перед началом работы с электроинструментом

2.1. Одеть и привести в порядок требуемую спецодежду. Подготовить средства индивидуальной защиты, удостовериться в их исправности.

2.2. Осмотреть комплектность и надежность крепления деталей; исправность кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки; целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки; наличия защитных кожухов и их исправности.

2.3. Провести проверку на исправность редуктора (проверяется поворотом шпинделя инструмента при отключенном двигателе электроинструмента).

2.4. Убедиться в исправности рабочего инструмента. На нем не должно быть трещин, углублений, заусенцев, забоин.

2.5. На холостом ходу проверить исправность цепи заземления между корпусом инструмента и заземляющим контактом штепсельной вилки.

2.6. Полностью освободить место работы от ненужных вещей - деталей, узлов, строительных материалов, хлама и т.п.

2.7. При проведении высотных работ необходимо в обязательном порядке устанавливать подмостки, настилы, леса, стремянку, имеющие защитные ограждения. Работать с электроинструментом с приставных лестниц запрещено.

2.8. Категорически запрещено начинать работу, если обнаружены несоответствия рабочего места установленным в настоящем разделе инструкции по охране труда при работе с электроинструментом требованиям, а также, если нет возможности провести указанные в настоящем разделе подготовительные к работе действия.

3. Требования охраны труда во время работы с ручным электроинструментом

3.1. Работающий с электроинструментом должен строго соблюдать данную инструкцию по охране труда при работе с ручным электроинструментом, правила использования электроинструмента.

3.2. Работнику с ручным электроинструментом следует:

- постоянно поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;

- не допускать присутствия рядом с работающим электроинструментом других работников, не относящихся к выполнению работы и учеников школы;

- включать используемый электроинструмент в сеть строго с помощью штепсельных соединений, соответствующих требованиям электрической безопасности;

- контролировать, чтобы кабель (шнур) электрического инструмента был защищен от случайного повреждения;

- контролировать, чтобы кабели или провода не касались металлических, горячих, влажных и масляных поверхностей и предметов;

- не допускать натяжки и перекручивания кабеля (шнура) и не подвергать его нагрузкам;

- включать ручной электроинструмент, только установив его в рабочее положение;

- при смене рабочего места отключать электроинструмент от сети штепсельной вилкой;

- переносить ручной электроинструмент, взяв его исключительно за рукоятку;

- во время всех перерывов в работе отключать ручной электроинструмент от сети штепсельной вилкой;

- не допускать ударов, падений электроинструмента и попадания грязи и воды на него;

- работая с электрической сверлильной машиной (дрелью) с длинным сверлом отключать ее от сети выключателем до полной выемки сверла из просверливаемого отверстия;

- во время работы абразивными кругами необходимо удостовериться в том, что они проверены на прочность;

- внимательно следить за тем, чтобы искры не попадали на людей и кабель (шнур);

- следить за тем, чтобы спецодежда во время работы не касалась вращающегося рабочего инструмента или шпинделя;

- при неисправности средств индивидуальной защиты прекратить работу;

- во время работы контролировать исправность ручного электроинструмента;

- при нагревании корпуса работающего электроинструмента следует сделать перерыв в работе;

- закреплять сменный рабочий инструмент, обязательно отключив его от сети, предназначенным для этого инструментом;

- при появлении запаха или дыма, сильного шума и вибрации срочно отключить электроинструмент от электросети до устранения неполадок;

- выполнять исключительно ту работу, которая поручена работнику и по которой он прошел соответствующий инструктаж по охране труда и технике безопасности.

3.3. При работе с электроинструментом строго запрещено:

- останавливать вращающийся рабочий инструмент или шпиндель с помощью рук;

- прикасаться в процессе работы к вращающемуся рабочему инструменту или шпинделю;

- оставлять без контроля включенное электрооборудование;

- устанавливать и менять рабочий инструмент, закреплять насадки не отключив ручную электрическую машину от сети вытащив штепсельную вилку;

- передавать электроинструмент другим работникам, не имеющим права на пользование им;

- самостоятельно подключать ручной электроинструмент к понижающим трансформаторам, преобразователям частоты тока, защитным отключающим устройствам, а также ремонтировать электроинструмент;

- переносить электроинструмент с одного рабочего места на другое, не отключив при этом электродвигатель.

4. Требования  охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварийных ситуаций рабочий должен, по возможности, отключить неисправный электроинструмент и срочно доложить о произошедшем случае завхозу ДОУ,  инженеру по охране труда или дежурному администратору учреждения.

4.2. При повреждении рабочего электроинструмента незамедлительно прекратить работу. Отключить ручной электроинструмент от сети и провести замену поврежденного рабочего инструмента.

4.3. При внезапном прекращении подачи электрической энергии электроинструмент отключить при помощи выключателя.

4.4. При обнаружении напряжения (ощутив действие тока) следует срочно отключить электроинструмент выключателем и отсоединить его от сети при помощи штепсельной вилки.

Обнаружив обрыв проводов электропитания или нарушение целостности их изоляции, повреждения заземления и других неисправностей электрооборудования, появления запаха гари, посторонних звуков в работе ручного электроинструмента срочно прекратить работу, отключить питание и доложить об этом  завхозу ДОУ, инженеру охраны труда или дежурному администратору.

4.5. При поражении рабочего электрическим током принять меры по его освобождению от действия тока отключив электропитание и оказать пострадавшему первую помощь. Освобождая пострадавшего от действия электрического тока необходимо следить за тем, чтобы самому не контактировать с токонесущей частью или не оказаться под шаговым напряжением.

4.6. При возгорании электрооборудования отключить питание, сообщить в пожарную часть и заведующему дошкольным образовательным учреждением, после этого приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

5. Требования охраны труда по окончании работы с электроинструментом

5.1. По окончании работы с ручным электроинструментом работник должен:

- выключить и отключить электроинструмент от электросети, очистить и смазать;

- отключить стабилизатор напряжения (если он применялся);

- провести тщательный осмотр и привести в порядок рабочее место;

- электрические кабели и ручной электроинструмент передать на хранение завхозу ДОУ;

- убрать спецодежду и средства индивидуальной защиты в специальный шкаф;

- доложить о неисправностях и замечаниях, обнаруженных во время работы, своему непосредственному руководителю и зарегистрировать соответствующую запись в журнале регистрации заявок;

- покидая помещение, необходимо обязательно закрыть все окна и выключить освещение.

6. Заключительные положения инструкции

6.1. Проверять и пересматривать данную инструкцию по охране труда при работе с электроинструментом необходимо не реже одного раза в 5 лет.

6.2. Инструкция должна пересматриваться досрочно в следующих случаях:

- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций охраны труда;

- если изменены условия труда на определенном рабочем месте;

- если внедряются новые технологии;

- по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

- если этого требуют представители органов по охране труда или органов федеральной инспекции труда.

6.3. Если на протяжении 5 лет со дня утверждения (введения в действие) данной инструкции при выполнении работ с электроинструментом условия труда не изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет.

6.4. Ответственность за своевременное изменение и дополнение, а также пересмотр данной инструкции по охране труда при работе с ручным электроинструментом возлагается на ответственного по охране труда.

Разработал:

Директор МАДОУ «Детский сад № 70»                        ____________________/О.Н. Коршунова

Согласовано:

Специалист по охране труда           __________________/Е.И. Крылатых

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| с инструкцией по |  | # охране труда при эксплуатации ручного электринструмента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: |  |  |  |  |  |
| № п/п | Ф.И.О. |  | Должность | Дата | Подпись |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |